2017年“西门子杯”中国智能制造挑战赛

（原全国大学生工业自动化挑战赛）

工业信息设计开发赛项 【赛题】

通讯网络连接现场设备、控制器、人机界面（HMI）及企业管理系统，是工业生产系统中信息的传输通道，是生产有序且稳定安全运行的重要基础。工业信息设计开发赛项题目以智能工厂、智能车间、智能产线中实际工业网络工程项目为应用背景，大赛组委会作为甲方发布工程项目的工厂描述及功能、技术需求，各参赛队伍以乙方身份，根据甲方所提供的工厂描述及功能、技术需求，完成设计方案及现场实施、调试任务，培养工业通讯网络的需求分析能力、网络结构设计与优化能力、实施与调试能力及异常处理能力。

一、工厂描述

工厂布置示意图如图1所示，主要包含1个控制中心与6个生产工艺单元，6个工艺单元按直线排列。每个工艺单元均有一个PLC，用于控制工艺单元内部生产加工操作。该工厂具有一套AGV (Automated Guided Vehicle)传输系统，1台AGV小车在工艺单元1到工艺单元6之间以环形轨道往返运行，运送物料。AGV小车以无线方式接入工厂主干网络，与控制中心PLC通讯。AGV小车网络结构示意图如图2所示，包含交换机、PLC、IP摄像头和工业无线客户端。控制中心PLC用于控制协调各工艺单元之间的生产及控制AGV小车的运行，控制中心还具有一个视频服务器和综合监控服务器。

图1 工厂布置示意图

图2 AGV小车网络结构示意图

二、项目的功能与技术需求

项目的功能需求：

- 控制中心、生产工艺单元、AVG小车都需要网络进行信息交互，考虑整体系统的IP规划；

- 远程维护工作站通过工厂intranet与控制中心建立连接，必要时对生产单元内部程序进行维护；

- 控制中心内设置视频服务器、综合监控服务器及1套PLC系统，其中PLC负责协调各个生产单元的生产，并根据生产流程需求，控制AGV小车的运行；

- 每个工艺单元内的PLC作为本单元的主控制器，负责本单元的数据采集、处理；同时作为生产的一环，接收控制中心PLC的指令及执行相应动作。

- AGV小车根据控制中心PLC的命令，运送不同生产单元的生产部件、半成品及成品。

项目的技术需求：

- 使用网络设备将6个生产单元及1个控制中心连接成工厂生产网络，充分考虑工厂网络的冗余度及自愈性。

- 由于工艺单元的可复制性与可替换性特点，每个生产单元内部的网络架构及IP规划是一样的，在接入工厂主干网络时，需考虑使用网络技术手段避免工厂网络中的IP冲突；工艺单元只能与控制中心建立通讯，不同工艺单元之间不能通讯。

- 考虑全场无线AP布点方式，采用全向天线进行无线覆盖，考虑无线信号冗余度，在AGV小车运行轨迹全线完成无线网络覆盖，每个AP的覆盖范围应有重叠区，在个别AP和其他设备出现故障时，以达到在全线范围内实时无缝的视频和数据传递，保证AGV小车高速移动（不高于30公里/小时）情况下的在不同工艺单元之间的无缝切换；无线网络局域网的丢包率应控制在1%以下；

- AGV小车内安装工业无线客户端进行无线信号接收，AGV小车内PLC与控制中心PLC进行通讯，要求与控制中心PLC信息交互时间小于64ms，同时有一路10Mbps高清视频传输到控制中心视频服务器，需考虑从AGV小车网络开始将视频信号与控制数据子网隔离；需要考虑数据的无线安全可靠传输。

- 视频服务器负责对AGV小车上IP摄像头的视频进行归档及显示；综合监控服务器负责工艺单元生产数据归档显示，同时也需要显示AGV小车上IP摄像头的视频；服务器主机均为单网卡；

- 维护工程师需要通过内部办公网络与生产网络建立安全可靠连接，要求安全的加密传输数据，实现远程维护功能。

- 需要考虑工厂生产网络与工厂办公网络的安全隔离手段。

三、上机设备硬件配置

- 西门子交换机SCALANCE XM408-8C；

- 西门子交换机SCALANCE XB208；

- 西门子无线模块（无线接入点AP及客户端）：SCALANCE W774、SCALANCE W734；

- 西门子无线设备功能卡K-PLUG；

- 西门子PLC S7-1200；

- 操作面板，配有按钮、指示灯、旋钮及温度传感器和变送器，模拟生产工艺单元的数字量和模拟量数据，与PLC S7 1200的DI、DQ和AI端子连接。

- 西门子信息安全模块：SCALANCE S612；

- 普通IP摄像头；

- 200米覆盖半径的全向天线

- 可采用普通计算机作为视频服务器、综合监控系统服务器和远程维护监控主机。

四、上机软件配置

- 西门子Primary Setup Tool（PST）  V4.2

- 西门子TIA Portal  V13

- 西门子Security Configuration Tool  V4

- 西门子Security Software Client  V4.0

五、其他

1. 正式比赛过程中，如发现并确认赛题存在技术问题时，可经专家组讨论后予以适当的弥补措施。

2. 各参赛队对赛题有技术疑问时，可与全国竞赛组委会秘书处沟通，大赛技术组会在不影响公开、公正、公平原则的基础上予以相应的解释。

3. 赛题无标准答案，鼓励各参赛队在满足赛题基本要求的前提下创新。